1、采购需求一览表

| 一、采购标的及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 3D打印机 | 6 | 台 | 1、成型技术：熔融沉积成型； 2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于492×514×626 mm³，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于340×320×340 mm³； 3、框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成； 4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于350 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm； 5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃； ▲6、工具头最大移动速度不低于1000 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，普通热端最大流速不低于40 mm³/s，大流量热端最大流速不低于65 mm³/s； 7、支持耗材类型：PLA，PETG，TPU，PVA，BVOH，ABS，ASA，PC，PA，PET，Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA，PPA-CF/GF，PPS，PPS-CF/GF等； ▲8、支持热端快拆、主动振动补偿、自动热床调平； ▲9、配备双摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、硬件配置扫描； ▲10、支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统； 11、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于24色； 12、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性； ▲13、自带自动风门与过滤系统，支持自适应空气循环，配备椰壳活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12； ▲14、支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温不低于65℃； 15、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，内置高清相机，支持实时监控及延时摄影； 16、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制； 17、支持Wi-Fi通讯，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n； ▲18、配备3D打印切片软件，需提供相关软件著作权证书； ▲19、3D打印设备生产厂家为国家高新技术企业并且通过ISO 9001:2015/ISO14001:2015认证，需提供相关证明文件； |
| 2 | 3D打印自动供料系统 | 6 | 台 | 1、产品尺寸：372*280*226 mm3； 2、产品重量：2.5 kg； 3、材料：ABS/PC； 4、适用耗材：PLA、PETG、ABS、ASA、PET、PA、PC、PVA（干燥）、BVOH（干燥）、PP、POM、HIPS等； 5、耗材直径：1.75 mm； 6、适用的料盘尺寸：宽度 50-68 mm，直径 197-202 mm； 7、最多放置耗材数量：4卷； 8、支持多色打印、自动续料、不同耗材切换； 9、支持自动耗材识别：官方耗材带有专属 RFID 芯片，可快速识别并自动应用耗材打印预设； 10、支持缠线检测：当耗材发生缠结或料盘卡住时，内部的五通电机可以立即检测到，随即暂停打印，以避免空打印； 11、封闭防潮，干燥储料：采用了气密密封，一定程度上避免耗材吸水受潮。湿度传感器随时监测内部湿度，在检测到空气湿度超过预设标准或可能需要更换干燥剂时提醒用户； 12、支持耗材烘干，最高支持65 ℃； 13、支持主动排湿，密封存储，配备自适应风门，烘干过程可选择旋转耗材，均匀烘干； 14、配备陶瓷进料口，维氏硬度达到 1200 的陶瓷材质进料口，显著提升耐用度； |
| 3 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | - CPU：i9-14900HX - 内存：16G - 硬盘：1TSSD - 显卡：RTX5070-8G独显 |
| 4 | 台式电脑 | 6 | 台 | - CPU：i5-14500 - 内存：16G - 硬盘：512G SSD - 配套23.8寸显示器 |
| 5 | 加工中心 | 1 | 套 | - ▲1、工作台尺寸：1000×500mm - 2、允许最大荷重：600kg - 3、T形槽尺寸：18×5mm×个 - ▲4、工作台最大行程- X轴：850mm - ▲5、滑座最大行程-Y轴：500mm - ▲6、主轴最大行程-Z轴：540mm - ▲7、数控系统：FANUC OI-MFTYPE(5)系统 - 8、主轴中心到Z轴导轨面距离：640mm - ▲9、主轴锥孔型号：BT40 - ▲10、主轴最高转数：10000r/min - 11、主轴电机扭矩：35.8N.m - 12、主轴电机功率：7.5/11kW - ▲13、刀库形式：机械手 - ▲14、刀库容量：24把 - 15、机床轮廓尺寸（长×宽×高）：2400×2560×2700mm - 16、机床重量：4500kg - 17、电气总容量（标准配置）：18KVA - ▲18、机床配套设备：精密虎钳（开口150MM及以上、配套装夹虎钳用的压板螺栓和螺母一套）*1、BT40刀柄、ER32弹簧夹头（从4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm两套）*4、BT40刀柄（装盘铣刀用）*2、盘铣刀+配套刀片（配套BT40刀柄用）*2、BT40刀柄（钻夹头）*2 - ▲19、配套电脑：处理器:13代I7 内存：32G DDR4及以上 固态硬盘：512G及以上 显卡：8G显存及以上 |
| - 商务要求 - 1.投标报价不能超出采购预算金额，否则投标文件按无效处理。 - 2.投标报价为采购人指定地点的现场交货价,投标人应确认报价已包含完成本项目所需的人力物力成本、管理费、其他费用、利润、税金等完成本项目的所有费用。采购人不再支付任何费用，请合理报价。 - 3.要求投标产品必须完全符合招标参数的规格及技术要求。并按国家有关产品"三包"规定执行“三包”。 - 4.投标人需在广西壮族自治区内设有实体经营场所，以便于提供及时有效的售后服务和技术支持，否则，投标无效。 - ▲5.为保证产品质量，中标供应商在供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的供货证明、售后服务承诺函原件及有效的ISO或GB/T系列质量管理体系认证证书及有效的ISO或GB/T系列环境管理体系认证证书扫描件，否则，不予以验收。 - 售后服务：必须提供原厂金牌代理商本地化上门安装调试和售后服务培训以及提供二次开发支持。 - 以上参数验收时进行逐条验收，一旦发现实际交付设备参数与招标采购参数不符，报财政监管部门以虚假应标行为进行处理，除赔偿采购人因此产生的损失，还将被纳入政府采购诚信库。 - 注：标注“▲”号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。 |  |  |  |  |